ПЛАН УРОКА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Урок № 1. Обработка конических поверхностей широким угловым резцом,

с поворотом верхних салазок суппорта

Цели урока

Обобщающая:  научить учащихся выполнять расчет угла поворота верхних салазок  суппорта, налаживать станок для обработки наружных конических поверхностей широким угловым резцом и с поворотом верхних салазок суппорта, производить обтачивание наружных конусов широким угловым резцом и с поворотом верхних салазок суппорта, контролировать обрабатываемые конические поверхности штангенциркулем, универсальным угломером.

Развивающая: развитие  профессионального мышления.

Воспитательная: воспитание у учащихся творческого отношения к учебной и производственной деятельности.

Материально-техническое оснащение урока

Станки моделей 16К20, 1К62, образцы изготовленных деталей, резцы (проходные отогнутые, проходные упорные и отрезные), штангенциркули ШЦ-I и ШЦ-III, угломер универсальные, заготовки, чертежи, инструкционные карты, справочники токаря, кодограммы.

Ход урока

- Организационная часть урока

  - Построение группы.

  - Проверка наличия учащихся.

  - Осмотр внешнего вида учащихся.

- Вводный инструктаж

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Контроль знаний учащихся по предыдущим темам.

- Какие требования предъявляются к установке заготовок в трехкулачковом   патроне?

- Какие типы резцов используются для обработки наружных цилиндрических поверхностей?

- Какие требования предъявляются к установке резцов в резцедержателе?

- Какие технические требования входят в понятие точность обработки?

  - Контроль знаний учащихся по заданной теме.

- Назначение конических поверхностей на деталях машин.

- Что называется уклоном и конусностью?

- Как обозначается конусность и уклон на чертежах?

  - Объяснение нового материала.

- Обработка конических поверхностей широким угловым резцом и при помощи поворота верхних салазок суппорта  (преимущества и недостатки этих способов обработки).

- Технические требования.

- Режущий инструмент, применяемый для обработки конических поверхностей.

- Приемы затачивания широких угловых резцов.

- Расчет угла поворота верхних салазок суппорта.

- Выбор режимов резания.

- Инструмент, применяемый для контроля и измерения конических поверхностей.

- Виды брака и меры его предупреждения при обработке конических поверхностей широким угловым резцом и при помощи поворота верхних салазок суппорта.

- Безопасные приемы труда при обработке конических поверхностей широким угловым резцом и при помощи поворота верхних салазок суппорта.

  - Практический показ. Группа разбивается на две подгруппы.

Показ производится с объяснением следующих вопросов:

- Приемы затачивания широкого углового резца.

- Установка заготовки и резцов.

- Настройка станка на режимы резания.

- Приемы обработки конической поверхности широким угловым резцом.

- Приемы измерения конической поверхности штангенциркулем.

- Приемы поворота верхних салазок суппорта на рассчитанный угол.

- Приемы обработки конической поверхности способом поворота верхних салазок суппорта.

- Измерение конических поверхностей универсальным угломером.

  - Контрольные вопросы при практическом показе.

- Какие возникают виды брака при обработке конических поверхностей способом поворота верхних салазок суппорта? Меры его предупреждения.

- Почему при обработке конических поверхностей путем поворота верхней части суппорта необходимо следить за равномерностью подачи резца?

  - Закрепление нового материала урока производится путем обработки конуса с помощью конусной линейки одним или двумя учащимися с последующим разбором допущенных ошибок.

  - Распределение учащихся по рабочим местам и выдача режущего, контрольно-измерительного инструмента, заготовок, инструкционных карт, чертежей и задания каждому учащемуся.

  - Сообщение норм времени на выполнение задания. Обратить внимание на проведение самоконтроля в процессе работы.

- Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся

  - Обход рабочих мест с целью:

- проверки организации рабочего места;

- проверки правильности установки, выверки и закрепления машинных тисков на столе;

- проверки правильности установки заготовки и режущего инструмента;

- проверки правильности  выбора режимов резания и настройки станка;

- проверки правильности выполнения приемов обработки конических поверхностей широким угловым резцом и с поворотом верхних салазок суппорта;

- проверки приемов измерения и контроля деталей;

- проведения индивидуальных инструктажей;

- проверки соблюдения БПТ на рабочем месте.

  - Накопление материала для заключительного инструктажа.

- Заключительный инструктаж

  - Провести анализ группы за урок.

- Отметить лучшие работы учащихся.

- Указать на ошибки, допущенные учащимися в ходе урока, и рассмотреть причины их возникновения.

- Ответить на возникшие в ходе урока вопросы.

- Сообщить оценки, выставленные за урок.

  - Дать задание на дом. Проработать и кратко законспектировать вопросы «Обтачивание конусов в смещенных центрах», И.И. Бергер «Токарное дело». – Мн., 1980. – С. 105-108.

Мастер п. о.